206

二维有线扫码枪

2D wire barcode scanner

性能优势

▪ 低功耗，性能强大                         ▪ 精准识读破损码、污渍码、反光码等特殊条码

▪ 全面读取所有主流一维、二维码             ▪ 自感应识读，扫描灵敏

▪ 快速读取商品码和支付码                   ▪ 适用于商超、快递、工厂、药店、仓储

▪ 支持USB接口

206   技术规格书

Technical Specification

R

物理参数Physical Characteristics

主机尺寸 Host Size                     162.6mm x88.3mm x66mm

重量 Weight                           160g（含线）

电压 Input Voltage                     DC5V 5%

识读参数Read Parameters

传感器像素 Sensor （pixels）            影像式扫描CMOS(640x480 px)

识读精度 Recognition Accuracy          ≥5mil

光源 Light Source                       瞄准: 绿光LED;  照明: 白光LED

扫描角度 Scanning Angle                42°(H)x31°(V)

倾斜偏转旋转 Tilt/Deflection/Rotate      倾斜±55°偏转±55旋转360°

打印对比度 Print Contrast                ≥25%

扫描提示 Scan Prompt                   指示灯;蜂鸣器

接口支持 Interfaces Supported           USB

识读景深 Read Depth of field            EAN-13 55mm-200mm(13mil)   PDF417 30mm-110mm(6.67mil)

Code39 45mm-80mm(5mil )    Data Matrix 40mm-100mm(10mil)

QR Code 40mm-240mm(20mil)

解码种类Symbology Decode Capability

EAN, UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar                        一维条码/1-D                           Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14,ISBN, ISSN, MSI-Plessey

GS1 Databar ,Code 11, Industrial 25, Standard 25,Plessey,，Matrix 2 of 5

二维条码/2-D                           QR Code, mrico QR, Data Matrix, PDF417, Mrico  FDF417,Aztec

使用环境 User Environment

防护等级 Protection Level               IP52

工作温度Operating Temperature        -20°℃ to 50℃

存储温度Storage Temperature           -40℃ to 70℃

湿度Humidity                          5%to 95%non-condensing

震动Vibration                          Designed to withstand 1.2m drops

环境光免疫Ambient Light Immunity      0-100,000 Lux.

*本手册将根据产品线调整情况不时更新，内容如有变动，恕不另行通知。