2090

工业扫码枪

Industrial Barcode Scanner

产品特点：

支持 USB 连接及振动警报功能

130 万像素，分辨率为 1288×1088

采用激光十字瞄准技术，实现更快、更精准的条形码扫描

内置具有深度学习算法的 AI 芯片，提供卓越的 DPM 解码性能

适用于工业制造、产品追溯、物流、仓储及其他领域

技术规格

| 物理参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 83×70×178 mm |  |
| 重量 | 机身148g |  |
| 电压 | DC5V 5% |  |
| 接口 | USB |  |
| 扫描提示 | 指示灯;蜂鸣器 |  |
| 性能参数 |  |  |
| 传感器 | CMOS 1288×1088 60 FPS |  |
| 精度 | ≥4mil |  |
| 光源 | 目标：617nm红色 LED；照明：6500K 白色 LED |  |
| 扫描角度 | 35.5°(H)x30.2°(V) |  |
| 打印对比度 | ≥25% |  |
| 识读景深 | Code 39 | 40~120 mm(5mil) |
|  | Code 128 | 15 ~250 mm (10 mil) |
|  | EAN13 | 30~280 mm(13 mil) |
|  | QR Code | 35~155 mm(10 mil) |
| 解码种类 |  |  |
| 一维码 | Code39,Code93,Code128,EAN-8,EAN- 13,Interleaved 2 of 5,UPC, |  |
|  | Pharmacode,Codabar |  |
| 二维码 | QR code,DataMatrix,Maxicode,Aztec,Micro QR,PDF417 |  |
| 环境参数 |  |  |
| 工作温度 | -20°℃ to 50℃ |  |
| 储存温度 | -40℃ to 70℃ |  |
| 湿度 | 5%至 95%的非冷凝物 |  |
| 抗冲击性 | 设计可承受1.8米的跌落冲击 |  |
| 环境光线 | 0-100,000 Lux. |  |

*此宣传册会根据产品线的调整情况不时进行更新，其内容可能会随时发生变化，恕不另行通知。